Betriebsanweisung zur

Verwendung in den Werkstätten und Versuchsstationen

-028- Arbeitssicherheit

# Betriebsanweisung

Schweißgerät elektrisch

|  | ## 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für die Durchführung von Elektro-Schweißarbeiten. |  |
|  | ### 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | - Schweißrauche - Gesundheitsgefahr bei Schweißarbeiten an hochlegierten Werkstücken, metallischen Überzügen oder Farbanstrichen, Kunststoffbeschichtungen, Verunreinigungen durch Öle, Fette oder Lösemittelresten etc. - Infrarote oder ultraviolette Strahlung (Lichtbogen) - Funkenflug, Brandgefahr - Stromschlag - Schweißen von Behältern: Gefahr durch Reste der Inhaltsstoffe! |  |
| ### 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |
|  | - Schweißrauchabsaugung verwenden, für ausreichende Belüftung sorgen - Für Brandschutz sorgen, Feuerlöscher ABC-Löscher bereithalten - Bei Schweißarbeiten in Bereichen mit Brand- und Explosionsgefahr Schweißerlaubnis einholen - Brennbare Teile aus Umgebung entfernen oder abdecken - Während und nach Schweißarbeiten Brandwache stellen - Schweißdrahthalter und Schutzgasschweißbrenner nicht unter den Arm klemmen und nur auf isolierende Ablagen ablegen - Schutzgasflasche sicher Aufstellen und gegen Umfallen sichern - Beim Schweißen unter erhöhter elektrischer Gefährdung (z. B. in engen Räumen, Silos, feuchte Arbeitsplätze): nur besonders gekennzeichnete Schweißstromquellen benutzen (z. B. Trenntrafo, Schweißgleichrichter), isolierende Zwischenlagen verwenden, schwer entflammbare trockene Kleidung und Schuhwerk tragen, Schweißstromquellen nicht in engen Räumen aufstellen - Bei Schweißarbeiten an Behältern mit brennbaren Flüssigkeiten Behälter vollständig entleeren und mit Wasser auffüllen - Schutzschirm oder Schutzschild mit Schweißerschutzfilter benutzen, Schweißschutzhandschuhe und Kleidung tragen, auch für Schweißhelfer |  |
| ### 4. Verhalten bei Störungen |  |  |
|  | - Regelmäßige Kontrolle der Elektrodenhalter und der elektrischen Leitungen. - Schäden und Störungen dem Vorgesetzten mitteilen. |  |
| ### 5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe |  |  |
|  | - Maschine abschalten - Ersthelfer heranziehen, Ersthelfer sind: - Notarzt: 0- 112 - Notruf: 0- 110 - Feuerwehr: 0- 112 - Unfälle sofort melden, Hosseinzadeh; Tel. 22975 |  |
| ### 6. Instandhaltung; Entsorgung |  |  |
|  | - Durchführung von Reparaturarbeiten nur durch beauftragtes Fachpersonal. - Beschädigte Isolierbacken und Schweißdrahthalter sofort auswechseln - Drahthaspeln nur im spannungsfreien Zustand wechseln |  |