Betriebsanweisung zur

Verwendung in den Werkstätten und Versuchsstationen

August 2010/ Hosseinzadeh

# Betriebsanweisung

|  | ## 1. Gefahrstoffbezeichnung |  |
| --- | --- | --- |
|  | # Holzstaub (ohne Eichen- und Buchenholzstaub) |  |
|  | ### 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Eine krebserzeugende Wirkung wird vermutet ! Einatmen kann zu Gesundheitsschäden führen. Kann möglicherweise Krebs verursachen. Kann die Atemwege, Augen, Verdauungsorgane reizen. Kann zu Allergien führen. Stäube können zusammen mit einer Zündquelle und Luftsauerstoff Brände und Explosionen auslösen. Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden! |  |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |
|  | Bei Stäuben nur mit Absaugung arbeiten! Holzbearbeitungsmaschinen mit Staubbildung müssen mit Absaugeinrichtungen betrieben werden; dies gilt auch für Handmaschinen. Handschleifarbeitsplätze müssen ebenfalls abgesaugt werden. Die optimale Einstellung der Stauberfassungselemente an der Staubentstehungsstelle ist vor Aufnahme der Arbeit zu kontrollieren. Zur Verbesserung der Absaugwirkung sind die Schieber an den Anschlussleitungen der nicht benutzten Maschinen zu schließen. Arbeitsplätze und Maschinen müssen regelmäßig von Staubablagerungen und Spänen durch Absaugen gereinigt werden. Abblasen mit Druckluft und Kehren verboten. Atemschutz muss bei Staubentstehung benutzt werden. Atemschutz: Partikelfilter P2 |  |
| 4. Verhalten im Gefahrfall |  |  |
|  | Brände und Explosionen sind dem Vorgesetzten unverzüglich anzuzeigen! Störungen an Filteranlagen sind unter Benutzung von Atemschutz zu beheben! Im Brandfall sind die Feuerlöscheinrichtungen zu benutzen und die Feuerwehr ist unter der Notrufnummer 0-112 zu verständigen! Glimmbrände in Staubablagerungen nicht durch Löschmittelstrahl aufwirbeln - Staubexplosionsgefahr! Bei Bränden von Silos und Filteranlagen nur mit stationärer Löschanlage löschen |  |
| 5. Erste Hilfe |  |  |
|  | - Maschine abschalten, beim Einatmen in die frische Luft bringen - Ersthelfer heranziehen, Ersthelfer sind: - Notarzt: 0- 112 - Notruf: 0- 110 - Feuerwehr: 0- 112 - Unfälle sofort melden, Hosseinzadeh; Tel. 22975 |  |
| 6. Sachgerechte Entsorgung |  |  |
|  | Zur ordnungsgemäßen Beseitigung oder Weiterverwertung in Silos, Containern oder Staubsammelsäcken sammeln und staubfrei weiterverwerten. |  |