Betriebsanweisung zur

Verwendung in den Laboratorien und Versuchsstationen

November 2011/ Hosseinzadeh

| Betriebsanweisung Stickstoff, tiefgekühlt, flüssig |  |
| --- | --- |
| Arbeitsplatz / Tätigkeit: Um- / Abfüllen von flüssigem Stickstoff |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
| Warnung vor Kälte Erhöhte Brand- und Explosions-gefahr | Kälte, Erfrierungen und Kaltverbrennungen Körperkontakt mit Flüssig-Stickstoff kann Erfrierungen bzw. Kaltverbrennungen verursachen (Tiefkalt verflüssigter Stickstoff hat eine Temperatur von ca. -196 °C) Erhöhte Brand- und Explosionsgefahr Kommt Luft (flüssiger Sauerstoff siedet bei -183°C) mit flüssigem Stickstoff in Berührung z.B. in offenen Dewargefäßen, kann Luftsauerstoff in den Stickstoff einkondensieren. Mit der Zeit kann sich somit flüssiger Sauerstoff im Stickstoff anreichern. Wenn dieser in Kontakt mit leichtentzündlichen Materialien kommt, besteht die Gefahr einer spontanen Entzündung Berstgefahr durch Druckanstieg Der Einschluss von Flüssig-Stickstoff in nicht dafür vorgesehenen Gefäßen ohne Druckausgleich kann bei Raumtemperatur zum Bersten der Behältnisse führen. Bei Kunststoffgefäßen tritt Kaltversprödung auf. Sauerstoffmangel, Erstickungsgefahr Insbesondere bei Ab- und Umfüllvorgängen kann es in Räumen mit schlechter Belüftung durch Verdrängung der Atemluft unbemerkt zu hohen Stickstoff-Konzentrationen in der Atemluft kommen. Möglichkeit akuter Erstickungsgefahr! (aus 1 Liter Flüssig-N2 entstehen beim Verdampfen ca. 700 Liter gasförmiger N2) |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |
|  | - Verwenden Sie beim Befüllen und Handhabung der Dewargefäße immer persönlicheSchutzausrüstung, Schutzbrille und geeignete Schutzhandschuhe (Material: Kevlar oder geeignete Kryohandschuhe). Bei Spritzgefahr Gesichtschutzschild einsetzen. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in Schuhe und Handschuhe einlaufen kann. - Kryobehälter (Dewars) sind so zu transportieren, dass sie nicht umfallen können. - Geräte, die für den direkten Umgang mit flüssigem Stickstoff bestimmt sind, müssen aus kältebeständigem Material bestehen. - Drucklose Behälter, die flüssigen Stickstoff enthalten, dürfen nur mit einem lose aufliegendem Deckel oder Stopfen verschlossen werden, so dass Druckausgleich möglich ist. Diese Behälter dürfen nur drucklos befüllt und transportiert werden. (Dewars, die für inneren Überdruck geeignet sind, sind entsprechend gekennzeichnet) - Flüssig-Stickstoff nicht längere Zeit in offenen Gefäßen lagern - Räume mit gefüllten Dewars müssen ausreichend be- und entlüftet sein. Zu- und Abluftöffnungen dürfen nicht verschlossen werden. (Warneinrichtungen für Sauerstoffmangel sind empfohlen) - Beim Transport von Flüssig-Stickstoff in Aufzügen dürfen keine Personen mitfahren. |
| Verhalten im Gefahrfall |  |
| - Beim Überlaufen größerer Mengen Fl. Stickstoff Raum sofort verlassen, andere Personen warnen. Der Raum darf nur mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät betreten werden |  |
| Erste Hilfe und Notruf:0-112 |  |
|  | - Nach Hautkontakt Kaltverbrannte Körperpartien mit großen Mengen lauwarmem Wasser übergießen und anschließend locker mit sterilem Verbandsmaterial bedecken. Sofort Notruftätigen Tel. 0-112. Bewusstlose Personen unter Selbstschutz an die frische Luft bringen. Warm und ruhig halten. Bei Atemstillstand künstliche unbedingt Beatmung. |