Vorwort zur Gefährdungsbeurteilung

Die vorliegende Auflistung dient als Handlungshilfe zur Ermittlung der Gefährdungen am Arbeitsplatz. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da die Gefährdungsarten sehr vielfältig sein können.

Bitte achten Sie bei der Beantwortung der Fragen darauf, ob die Anforderung für die jeweilige Fragestellung mit „ja“ beantwortet werden kann. Wenn dies der Fall ist, brauchen Sie keine Maßnahmen in der Auswertungstabelle festzulegen. D.h., die Anforderungen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes sind erfüllt.

Wenn aber die betroffene Fragestellung mit „nein“ beantwortet wird, müssen Sie in der Auswertungstabelle (Mängel oder Abweichungen) die Mängel beschreiben und Gegenmaßnahmen mit Fristsetzung festgelegen. Eine Antwort mit „nein“ bedeutet, dass die Anforderungen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes nicht erfüllt sind.

Wenn Sie die betroffene Fragestellung mit „entfällt“ beantworten, trifft dieser Sachverhalt in Ihrem Arbeitsbereich nicht zu oder ist nicht vorhanden.

Der wichtigste Punkt ist die Zielsetzung. Sie beschreiben, welche Ziele Sie durch diese Gefährdungsbeurteilung erreichen möchten (z.B. gewährleisten, dass giftige Stoffe sachgerecht und unter Absaugung gelagert werden).

Erklärung der Spalte Anforderungen:

Anforderungen erfüllt bedeutet:		ja es wurden Maßnahmen gegen Infektion ergriffen

nein es wurden keine Maßnahmen ergriffen

entfällt dies trifft auf die Einrichtung nicht zu, keine Maßnahmen nötig

Stand: 17.12.2020 Arbeitssicherheit 028

| Gefährdungsbeurteilung gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz für die Laboratorien |  |
| --- | --- |
| Institut/Einrichtung: |  |
| Raum/Räume Nr.: |  |
| Kurze Beschreibung des Arbeitsplatzes: |  |
| Kurze Beschreibung der Aufgaben: |  |
| Anzahl der Mitarbeiter im Raum: |  |

Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung, Festlegung von Schutzzielen und Maßnahmen zur Beseitigung der festgestellten Gefährdungen:

Auswertungstabelle

| Abweichungen oder Mängel | Labor Nr. | Erforderliche Maßnahmen | Erledigungsvermerk |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bis wann | durch | erledigt |

Datum, Unterschrift der/des Beurteilenden und des Instituts/der Einrichtungsleitung

| Laborsicherheit | Maßnahmen: |  |  | Anforderungen erfüllt |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T technisch | O organisatorisch | P personenbezogen | ja | nein |  |  |  | entfällt |
| Organisation | O Werden die notwendigen persönlichen Schutzausrüstungen gestellt und von den Mitarbeitern benutzt? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O Sind arbeitsplatzbezogene Betriebsanweisungen für den Umgang mit CMTR-Stoffen erstellt? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O Werden die Mitarbeiter anhand der Betriebsanweisungen mindestens einmal jährlich unterwiesen und wird dies schriftlich festgehalten? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O Werden Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche, werdende und stillende Mütter beachtet? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O Wird die vorgeschriebene arbeitsmedizinische Vorsorge angeboten? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O Sind nicht mehr als für den Fortgang der Arbeiten unbedingt notwendige Mengen an gefährlichen Stoffen am Arbeitsplatz vorhanden? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T Können Laborarbeiten mit gesundheitsschädlichen Stoffen in einem geschlossenen System bzw. Laborabzug durchgeführt werden? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O Befinden sich Laborabzüge in ordnungsgemäßem Zustand ? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O Werden Laborausgänge ständig frei gehalten? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O Sind Funktion und Ort der Absperreinrichtungen (Not Aus) allen Beschäftigten bekannt? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T Ist eine mit Trinkwasser gespeiste Augendusche im Labor vorhanden? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T Befindet sich im Bereich des Laborausganges eine mit Trinkwasser gespeiste Körperdusche? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O Wird lediglich die Menge brennbarer Flüssigkeiten oder anderer Gefahrstoffe am Arbeitsplatz aufbewahrt, die für den Tagesbedarf erforderlich ist? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T Sind Kühlschränke, in denen explosionsfähige Stoffe aufbewahrt werden, frei von Zündquellen? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O Sind Räume, in denen Druckgasflaschen aufgestellt werden, mit dem Warnzeichen: „Warnung vor Gasflaschen“ an der Raumtüre gekennzeichnet? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O Werden alle Druckgasflaschen gegen Umfallen und zu starkes Erwärmen gesichert? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O Ist für Ihren Bereich ein Gefahrstoffkataster erstellt worden? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O Wird das Gefahrstoffkataster regelmäßig aktualisiert? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O Ist das Gefahrstoffkataster am Arbeitsplatz für die Beschäftigten verfügbar? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O Existiert für jeden Gefahrstoff eine Betriebsanweisung oder eine Gruppenbetriebsanweisung? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O Befinden sich die technischen Schutzeinrichtungen (wie z. B. Augenduschen, Körperduschen usw.) in einwandfreiem Zustand? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O Sind Behälter für Gefahrstoffe eindeutig gekennzeichnet? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O Bewahren Sie giftige und sehr giftige Stoffe unter Verschluss auf? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O Führen Sie in regelmäßigen Abständen Ersatzstoffprüfungen (Stoffe mit geringeren gesundheitlichen Risiken) durch? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O Beachten Sie die Reihenfolge von Schutzmaßnahmen (technische Schutzmaßnahmen sind persönlicher Schutzausrüstung vorzuziehen)? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O Bewahren Sie Gefahrstoffe, die Sie nicht unmittelbar benötigen, in den dafür vorgesehenen an Abluft angeschlossenen Gefahrstoffschränken auf? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O Wird das in Laborräumen geltende Rauch-, Trink-, und Essverbot beachtet? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O Sind die Handwaschplätze mit Einmalhandtüchern, Hautpflege- und Hautreinigungsmitteln ausgestattet? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O Erfolgt die Entsorgung von Gefahrstoffen so, dass beim Transport keine Gefährdungen entstehen? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O Werden Ihre Mitarbeiter vor Aufnahme der Tätigkeit und danach mindestens einmal jährlich unterwiesen? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O Halten Sie das Datum der Unterweisung mit Inhalt und Unterschrift der Unterwiesenen schriftlich fest? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O Ist den Mitarbeitern bekannt, dass Unfallverhütungs-vorschriften bzw. Sicherheitsinformationen auf der Homepage der Arbeitssicherheit bzw. im Intranet verfügbar sind? |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Gefährdung durch Arbeitsplatzgestaltung | Maßnahmen: |  |  | Anforderungen erfüllt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T technisch | O organisatorisch | P personenbezogen | ja | nein | entfällt |
| Arbeitsräume: • Größe • Luftraum • Bewegungsfläche | T Arbeitsräume sind der Arbeitsaufgabe, der körperlichen Beanspruchung und der Anzahl der Beschäftigten angepasst? T Bewegungsfläche ist ausreichend bemessen? O Keine Überschneidung von Stell- und Verkehrswegeflächen? |  |  |  |  |  |

| Beleuchtung: • Tageslichteinfall • Beleuchtungsstärke • Not- und Sicher-heitsbeleuchtung • Kontraste • Blendung | T Einzelarbeitsplatzleuchten werden für spezielle Sehaufgaben benutzt? T Sehhilfen (Lupen) werden verwendet? T Ausreichender Tageslichteinfall ist gewährleistet? T Erforderliche Not- und Sicherheitsbeleuchtung ist gewährleistet? T Blendschutz wird verwendet? T „Dunkelstellen“ werden vermieden? T Lichtfarbe der Beleuchtung ist einheitlich und angenehm? O Messung der Nennbeleuchtungsstärken? O Blendungen und Reflexionen auf Monitor und Tischoberflächen werden vermieden? O Für ausreichende Beleuchtung am Arbeitsplatz ist gesorgt? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Sturz auf der Ebene, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken, Fehltreten, Absturz: • Verunreinigungen • Nässe • Leitern, Tritte | T Arbeitswege und -flächen werden freigehalten? T Kabel und Leitungen sind sicher verlegt (stolper- und quetschfrei)? O Regelmäßige Prüfung und Sichtkontrolle von Leitern und Tritten wird durchgeführt? O Reinigung von Arbeitstischen und Fußboden? O Kennzeichnung bei Sturzgefährdung wird vorgenommen? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Verkehrswege. Flucht- und Rettungswege | Maßnahmen: |  |  | Anforderungen erfüllt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T technisch | O organisatorisch | P personenbezogen | ja | nein | entfällt |
| Verkehrssicherheit | O Sind Verkehrswege frei von Hindernissen und Stolperstellen? |  |  |  |  |  |
|  | O Werden Verkehrswege jederzeit ausreichend freigehalten? |  |  |  |  |  |
|  | O Führen Rettungswege auf kürzestem Wege ins Freie oder in einen gesicherten Bereich? |  |  |  |  |  |
|  | O Schlagen Türen im Verlauf von Rettungswegen in Fluchtrichtung auf? |  |  |  |  |  |
|  | O Sind die Flucht und Notausgänge gekennzeichnet? |  |  |  |  |  |
|  | O Lassen sich Türen im Verlauf von Rettungswegen von innen ohne fremde Hilfsmittel jederzeit leicht öffnen? |  |  |  |  |  |
|  | T Verfügen alle Treppen mit mehr als 4 Stufen über einen Handlauf? |  |  |  |  |  |
|  | T Flucht- und Rettungspläne sind vorhanden und aktuell? |  |  |  |  |  |
|  | T Fluchtwege sind frei von Brandlasten? |  |  |  |  |  |
| Fenster, Wände, Türen | T Sind Glastüren und Glaswände erkennbar und bruchsicher? |  |  |  |  |  |
|  | T Sind Beschäftigte am Arbeitsplatz bei geöffnetem Fenster ungehindert in ihrer Bewegungsfreiheit? |  |  |  |  |  |
|  | T Sind kraftbetätigte Türen auch von Hand zu öffnen? |  |  |  |  |  |
|  | O Sind Brand- und Rauchschutztüren unterkeilt? |  |  |  |  |  |
|  | T Haben Arbeits- und Pausenräume eine Sichtverbindung nach außen? |  |  |  |  |  |
| Allgemeinbeleuchtung | T Sind die Lichtschalter leicht zugänglich und selbstleuchtend sowie in der Nähe der Zu- und Ausgänge? |  |  |  |  |  |
|  | T Entspricht die Beleuchtung der Art der Sehaufgabe? |  |  |  |  |  |
|  | T Sind die Leuchten so angeordnet, dass sich eine ausreichend gleichmäßige Beleuchtung der Räume ergibt? |  |  |  |  |  |
|  | O Ist eine Sicherheitsbeleuchtung aufgrund besonderer betrieblicher Verhältnisse erforderlich? |  |  |  |  |  |
|  | T Hat die Sicherheitsbeleuchtung eine Beleuchtungsstärke von mindestens eins von Hundert, mind. jedoch von einem 1 Lux ? |  |  |  |  |  |

| Brand, Explosion, Betriebsstörungen, Unfälle, Notfälle | Maßnahmen: |  |  | Anforderungen erfüllt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T technisch | O organisatorisch | P personenbezogen | ja | nein | entfällt |
| Extrem entzündbare, leichtentzündbare | T Erfassung an der Entstehungsstelle – Objektabsaugung? |  |  |  |  |  |
| Flüssigkeiten, Stäube | T Innenräume von Kühlschränken Ex-geschützt? |  |  |  |  |  |
| Gase oder explosionsfähige Zubereitungen | O Vermeiden von Zündquellen (offene Flammen, mechanische Einwirkungen)? |  |  |  |  |  |
|  | O Bei Arbeiten mit selbstentzündlichen Stoffen: Im Abzug arbeiten, Löschmittel bereithalten, Löschmaßnahmen festlegen? |  |  |  |  |  |
|  | O Wird die Entstehung eines explosionsfähigen Gemisches beim Trocknen von Produkten, aus denen leichtentzündbare Gase freigesetzt werden können, verhindert? |  |  |  |  |  |
| Zoneneinteilung im Raum / im Bereich / in der Anlage | Gase/Dämpfe/Nebel in Räumen/Bereiche/Anlage Stäube in Anlagen/Räumen EX-Zone: Zone im Ex-Zonenplan dargestellt Keine Ex-Zone |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen Verhinderung oder Einschränkung der Bildung bzw. Überwachung der Konzentration gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre in der Umgebung von Apparaturen in den Apparaturen: Primäre Explosionsschutz-maßnahmen (Verhinderung oder Einschränkung explosionsfähiger Atmosphäre) Sekundäre Explosionsschutz-maßnahmen (Vermeidung wirksamer Zündquellen) Tertiäre Explosionsschutz-maßnahmen Maßnahmen zur Beschränkung der Explosionsauswirkungen | T Absaugung an der Entstehungsstelle? T Gezielte technische Lüftungsmaßnahmen? T Natürliche Lüftung? T Konzentrationsbegrenzung? T Inertisierung? T Anwendung von Vakuum/Unterdruckfahrweise (zur Verhinderung des Stoffaustritts)? T Verhinderung/Einschränkung von Staubaustritten und Staubablagerungen? T Maßnahmen zur Überwachung der Wirksamkeit der Lüftungsanlage? T Technische Dichtheit der Anlage gewährleistet? T Kontakt von explosionsfähiger Atmosphäre mit heißen Oberflächen, Flammen oder heißen Gase, mechanisch erzeugten Funken, statischer Elektrizität und Blitzschlag wird verhindert? T Ausführung der elektrischen Betriebsmittel und Anlagen nach sind für die Zone 1+ 2 geeignet? O Vermeiden von Peroxidbildung in den Ether/THF- Flaschen? O Auf Peroxidbildung vor dem Verbrauch wird getestet? T Explosionsdruckfeste Bauweise? T Explosionsdruckstoßfeste Bauweise? T Explosionsdruckentlastung? T Explosionsunterdrückung? T Verhinderung der Flamm- und Explosionsübertragung? O Betriebsanweisung für explosionsgefährdete Bereiche/Tätigkeiten ist vorhanden? T Kennzeichnung explosionsgefährdeter Bereiche ist vorhanden? T Reinigungsintervalle sind in der Betriebsanweisung festgelegt? |  |  |  |  |  |
| brandfördernde Stoffe | O Nicht zusammen mit leichtentzündbaren Stoffen aufbewahrt? |  |  |  |  |  |
|  | O Salpetersäure, Chromschwefelsäure werden nicht mit leicht brennbaren Stoffen oder brennbaren Materialien zusammen gebracht? |  |  |  |  |  |
|  | O Bei Sauerstoffflaschen Armaturen frei von Fett gehalten? |  |  |  |  |  |
| elektrostatische Aufladung | T Geräte und Gefäße geerdet – Potentialausgleich verwendet? |  |  |  |  |  |
|  | T/O Wird Funkenbildung verhindert z. B. durch Erdung? |  |  |  |  |  |
|  | O Vorzugsweise Metallgefäße; keine Kunststoffkanister größer als 5 Liter verwendet? |  |  |  |  |  |
|  | T Elektrostatische Aufladung durch Schuhwerk oder Reibung vermieden? |  |  |  |  |  |
| Brandentstehung Brandausbreitung | O Sind leichtentzündbare Stoffe nur in den erforderlichen Tagesmengen am Arbeitsplatz gelagert? |  |  |  |  |  |
|  | T Sind feuergefährdete Bereiche gekennzeichnet? |  |  |  |  |  |
|  | T Ist für alle Räume, je nach Brandgefährdung und Größe, die erforderliche Feuerlöscheinrichtung (Feuerlöscher) vorhanden, geprüft, gekennzeichnet und leicht zugänglich? |  |  |  |  |  |
|  | O Sind die Beschäftigten in der Handhabung der Feuerlöscheinrichtungen unterwiesen? |  |  |  |  |  |
|  | T Sind die Feuer- und Rauchabschlüsse frei von Gegenständen? |  |  |  |  |  |

| Elektrische Gefährdungen | Maßnahmen: |  |  | Anforderungen erfüllt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T technisch | O organisatorisch | P personenbezogen | ja | nein | entfällt |
| elektrische Anlagen und | O Grundsätzlicher Einsatz von Elektrofachkräften? |  |  |  |  |  |
| Betriebsmittel | O Sichtkontrolle vor Inbetriebnahme der elektr. Betriebsmittel? |  |  |  |  |  |
|  | O Regelmäßige Prüfung ortsveränderlicher E-Geräte? |  |  |  |  |  |
|  | O Regelmäßige Prüfung ortsfester E-Anlagen? |  |  |  |  |  |
|  | T Betriebsmittel mit Berührungsschutz (indirekt, direkt) werden eingesetzt? |  |  |  |  |  |
|  | O Betriebsmittel werden bestimmungsgemäß verwendet? |  |  |  |  |  |
|  | O Kaffeemaschinen und Wasserkocher stehen auf nicht brennbarer Unterlage? |  |  |  |  |  |

| Mechanische Gefährdungen | Maßnahmen: |  |  | Anforderungen erfüllt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T technisch | O organisatorisch | P personenbezogen | ja | nein | entfällt |
| Druckgasflaschen und Armaturen | O Bei erhöhter Brandgefahr am Aufstellungsort werden sie in Sicherheitsschränken untergebracht? |  |  |  |  |  |
|  | O Werden gegen Umstürzen gesichert? |  |  |  |  |  |
|  | O Werden Termine der regelmäßigen Prüfung beachtet? |  |  |  |  |  |
| Druckbehälter | T Spezielle technische Ausstattung für Hochdruckautoklaven vorhanden? |  |  |  |  |  |
|  | O Abnahmeprüfung vor erster Inbetriebnahme liegt vor? |  |  |  |  |  |
|  | O Werden regelmäßige Prüfungen durchgeführt? |  |  |  |  |  |
|  | O Sind spezielle Betriebsanweisung für Hochdruckautoklaven vorhanden? |  |  |  |  |  |
| Vakuum | O Werden nur geeignete Gefäße evakuiert? |  |  |  |  |  |
|  | O Ist Splitterschutz vorhanden? |  |  |  |  |  |
|  | O Wird Siedeverzug bei Lösemittel verhindert? |  |  |  |  |  |
|  | O Wird Sichtkontrolle auf Beschädigungen vor jedem Evakuieren durchgeführt? |  |  |  |  |  |
| Zentrifugen | O Regelmäßige Prüfung in Abhängigkeit von der Art und dem Einsatz der Zentrifuge? |  |  |  |  |  |
|  | O Wird spezielle Betriebsanweisung erstellt und beachtet? |  |  |  |  |  |
|  | O Werden Ultrazentrifugen regelmäßig durch Sachkundige Personen geprüft? |  |  |  |  |  |
| Scharfe und spitze Gegenstände oder Teile mit gefährlichen Oberflächen: • Ecken • Kanten • Spitzen, Schneiden • Rauigkeit | O Werden durchstichsichere Behälter zum Abwurf von Kanülen verwendet? |  |  |  |  |  |
|  | O Scherben oder spitze / scharfe Gegenstände werden nicht in den Mülleimer geworfen, sondern zur Abfallentsorgung gesichert bereitgestellt, damit keine Gefahren davon ausgehen, Mitarbeiter sind entsprechend unterwiesen? O Sind gefährliche Oberflächen beseitigt worden? P Werden Schutzhandschuhe bei Arbeiten mit scharfkantigen, spitzen oder rauen Teilen getragen? |  |  |  |  |  |
| Herabfallende, um-stürzende Gegenstände | T Sind sperrige Gegenstände gegen Umfallen gesichert? T Sind Regale sind fest mit der Wand verschraubt? |  |  |  |  |  |

| Physikalische Gefährdungen | Maßnahmen: |  |  | Anforderungen erfüllt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T technisch | O organisatorisch | P personenbezogen | ja | nein | entfällt |
| Kontakt mit heißen oder kalten Medien oder Oberflächen: • offene Flammen • heiße Flüssigkeiten • Heizdampf | P Ist Schutzkleidung für den Umgang mit tiefkalt verflüssigten Gasen vorhanden? O Sind hierfür Kennzeichnung vorgenommen worden? O Wurden spezielle Arbeits- bzw. Betriebsanweisungen erstellt und werden beachtet? P Wird geeignete Schutzausrüstung getragen? |  |  |  |  |  |
| • heiße Spritzer • heiße / kalte Arbeits- oder Betriebsmittel • Kälte- u. Kühlmittel | P Steht für den Umgang mit flüssigem Stickstoff eine Schutzbrille (oder noch besser ein Gesichtsschutz) zur Verfügung? Beachten Sie die Gefahr von Augenverletzungen durch Spritzer! |  |  |  |  |  |
|  | P Stehen für den Umgang mit flüssigem Stickstoff geeignete isolierende Handschuhe zur Verfügung? Hautkontakt kann zu Kaltverbrennungen und Erfrierungen führen! |  |  |  |  |  |
|  | P Werden beim Umgang mit flüssigem Stickstoff geschlossenes Schuhwerk sowie Laborkittel getragen? |  |  |  |  |  |
|  | P Verwenden Sie ein Kryo-Gefäß mit Schlauch bzw. Lanze zum Befüllen der Lagerbehälter? Beachten Sie, dass Kannen aufgrund des Gewichts ungünstig zu handhaben sind! |  |  |  |  |  |
|  | O Besteht am Aufbewahrungsort eine technische Lüftung? Beachten Sie, dass verdampfter Stickstoff schwerer als Luft ist und deshalb in Bodennähe abgesaugt werden muss! |  |  |  |  |  |
|  | O Verfügen Sie über eine Betriebsanweisung für den Umgang mit flüssigem Stickstoff? |  |  |  |  |  |
| Raumklima: Hitze, Kälte, Luftfeuchtigkeit Zugluft, unzureichende Belüftung | T Raumtemperatur ist entsprechend der Tätigkeit angepasst, z.B. bei leichter sitzender Tätigkeit mind. 20°C, bei leichter stehender Arbeit 19°C? T Belastung durch Sonneneinstrahlung wird verhindert? T Belastung durch zu trockene Raumluft ist verhindert? O Ist ausreichende Belüftung sichergestellt? O wird Zugluft vermieden? |  |  |  |  |  |
| Elektromagnetische Felder | O Ist Kennzeichnung, besonders für Herzschrittmacherträger vorhanden? O Ist Kennzeichnung für Prothesenträger vorhanden? |  |  |  |  |  |
| Jegliche Zwangshaltungen: • Rumpfbeugung • Verdrehung • Seitneigung | T Hilfs- und Körperbenutzungssysteme werden bereitgestellt (z.B. Stehhilfen, Kniepolster, Abstützungen, Armauflagen)? O Arbeitshöhe, Arbeitstiefe, Sehabstand, Blickwinkel und Greifraum sind der Arbeitsaufgabe anpasst? O Haltearbeit sowie deutliche Rumpfbeugehaltung/ -verdrehung wird vermieden? P Körperhaltung wird gewechselt (z.B. Wechsel zwischen Sitzen und Stehen, dynamisches Sitzen)? |  |  |  |  |  |

| Physikalische Gefährdungen | Maßnahmen: |  |  | Anforderungen erfüllt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T technisch | O organisatorisch | P Personenbezogen | ja | nein | entfällt |
| Lärmtätigkeit > 80 db(A) | O Sind Lärmmessungen durchgeführt worden und sind die Lärmbereiche gekennzeichnet (Beurteilungspegel 85 dB (A))? Messwert: |  |  |  |  |  |
|  | P Stehen den Mitarbeitern Gehörschutzmittel zur Verfügung, wenn der Beurteilungspegel 85 dB (A) bzw. LpC, Peak=137 dB(C) erreicht oder überschritten ist? |  |  |  |  |  |
|  | O Werden von allen Mitarbeitern im Lärmbereich Gehörschutzmittel getragen? |  |  |  |  |  |
|  | O Wurde ein Lärmminderungsprogramm für Lärmbereiche aufgestellt und durchgeführt? |  |  |  |  |  |
|  | O Wurde eine Dokumentation über Lärmmessungen und Lärmschutzmaßnahmen für Lärmbereiche aufgestellt? |  |  |  |  |  |
| Ultraschall, Infraschall | T Ultraschall/ Infraschallquellen sind gekapselt oder abschirmt? P Gehörschutz wird getragen? |  |  |  |  |  |

| Physikalische Gefährdungen | Angaben zur beruflichen Strahlenexposition, bei der eine Personendosis von mehr als 6 mSv pro Jahr überschritten wird. Messwert: |  |  | Anforderungen erfüllt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T technisch | O organisatorisch | P Personenbezogen | ja | nein | entfällt |
| ionisierende Strahlung (Röntgenstrahlung, Radioaktivität) | Offene radioaktive Stoffe, welche: ---------------------- Umschlossene radioaktive Stoffe, welche: ---------------------- - Röntgenstrahler - Neutronenquellen - Telecuriegeräte - Kernkraftwerke - Beschleuniger - sonstige kerntechnische Anlagen sonstige Strahlenquellen:---------------------------------- |  |  |  |  |  |

| Umgang mit Gefahrstoffen | Maßnahmen: |  |  | Anforderungen erfüllt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T technisch | O organisatorisch | P personenbezogen | ja | nein | entfällt |
| Freiwerden von Gasen, Dämpfen, Schwebstoffen oder Partikeln | T Werden geschlossene Systeme verwendet? |  |  |  |  |  |
|  | T Gefahrstoffe werden an der Entstehungsstelle durch Objektabsaugung erfasst? |  |  |  |  |  |
|  | T Wird unter funktionstüchtigem Abzug gearbeitet? |  |  |  |  |  |
|  | T Dauerhafte Absaugung bei Druckgasflaschen, die mit Piktogrammen brennbar oder giftig gekennzeichnet sind, wird gewährleistet? Gefahr Gefahr |  |  |  |  |  |
|  | O Sind Absperreinrichtungen an Druckgasflaschen jederzeit zugänglich? |  |  |  |  |  |
|  | O Werden möglichst kleine Druckgasflaschen verwendet? |  |  |  |  |  |
|  | O Atemschutz- und Partikelmasken mit entsprechenden Filtern (wenn nötig) vorgehalten unter Beachtung der Filterhaltbarkeit? |  |  |  |  |  |
| Umgang mit Flüssigkei-ten, Feststoffen, Gasen, | O Bevorratung von Chemikalien in Sicherheitsschränken wird beachtet? |  |  |  |  |  |
| Dämpfen, Schwebstoffen | O Ermittlungspflicht, Gefahrstoffkataster wurde erstellt? |  |  |  |  |  |
|  | O Wurde Ersatzstoffsuche durchgeführt (wenn ja Stoff benennen)? |  |  |  |  |  |
| und CMTR - Stoffen (cancerogen, mutagen, | O Minimierung der Einsatzmengen von Gefahrstoffen; sind im Labor nur Mengen des Handgebrauchs vorhalten? |  |  |  |  |  |
| teratogen, reproduktionsschädigend ) | O Wurde Kennzeichnung der Gefahrstoffe und Zubereitungen gemäß GHS durchgeführt? |  |  |  |  |  |
|  | O Wurde spezielle Betriebsanweisungen für CMTR-Stoffe nach GHS erstellt? |  |  |  |  |  |
|  | O Wurden besondere Maßnahmen beim Umgang mit krebserzeugenden Stoffen H350, H340, H350i, H360f, H3260d wie Zutrittsbeschränkungen und Kennzeichnung des Arbeitsbereiches getroffen? |  |  |  |  |  |
|  | O Wurden Arbeitsbeschränkungen für besonders gefährdete Personen durchgeführt? |  |  |  |  |  |
|  | O Werden Aufsaugmittel für Havarie oder das Auslaufen, Verschütten von Chemikalien bereitgehalten? |  |  |  |  |  |
|  | O Sind geeignete Schutzhandschuhe beim Umgang mit hautresorptiven Gefahrstoffen vorhanden? |  |  |  |  |  |
|  | O Hautschutz, Hautschutzplan vorhanden und werden beachtet? |  |  |  |  |  |
| Havarie | T Sind Schläuche und Leitungen auf Unversehrtheit überprüft? |  |  |  |  |  |
|  | T Sind Apparaturen und Rohrleitungen so gekennzeichnet, dass mindestens die enthaltenen Gefahrstoffe sowie die davon ausgehenden Gefahren eindeutig identifizierbar sind? |  |  |  |  |  |
|  | O Ablaufplan bei einer Havarie vorhanden? |  |  |  |  |  |
| Labor-Raumluftmenge | T Wird die Mindestabluftmenge von 25 m3/(hm2) eingehalten? |  |  |  |  |  |
|  | T Die Räume, die mit einer geringeren Abluftmenge versorgt sind, sind bekannt und Sicherheitsmaßnahmen werden eingehalten? |  |  |  |  |  |
|  | T Wird die Luftmenge in den Laboratorien an laufende Projekte bzw. Gefahrstoffe angepasst? |  |  |  |  |  |
|  | T Werden die Abzüge jährlich geprüft und Ergebnisse der Prüfung sind dem Institut bekannt? |  |  |  |  |  |
|  | O Beschäftigte sind über die Betriebsverlängerung der Abzüge durch eine Taste im Labor informiert und können diese bei Bedarf bedienen und die Betriebsverlängerung des Abzuges einschalten? |  |  |  |  |  |

| Biologische Laboratorien Biologische Sicherheit | Maßnahmen: |  |  | Anforderungen erfüllt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T technisch | O organisatorisch | P personenbezogen | ja | nein | entfällt |
| Organisation/ Laboratorien | O Liegen für alle gentechnischen Arbeiten die Genehmigungen nach Gentechnikrecht vor? |  |  |  |  |  |
|  | O Werden die in der gentechn. Anlage tätigen Personen über die bei ihren Tätigkeiten auftretenden Gefahren sowie über die Maßnahmen zu ihrer Abwendung vor der Beschäftigung und danach in angemessenen Zeitabständen (mindestens einmal jährlich) entsprechend der Betriebsanweisung unterwiesen? |  |  |  |  |  |
|  | O Sind auch die Betriebsanweisungen für Stoffe, Verfahren und die Verwendung von Apparaturen und Anlagen, die zu einer besonderen Gefährdung führen können, vorhanden (z. B. für Arbeiten mit explosionsgefährlichen, radioaktiven, giftigen oder infektionsgefährlichen Stoffen, Verfahren unter Anwendung von Röntgen- und Laserstrahlen oder Zentrifugen oder Autoklaven) ? |  |  |  |  |  |
|  | O Werden die Beschäftigungsverbote gemäß Mutterschutzgesetz beachtet und alle Frauen über eine mögliche Gefährdung im Gen-Labor unterwiesen? |  |  |  |  |  |
| # Arbeitsraum/ Arbeitsmittel | T Ist der Bodenbelag frei von Beschädigungen? |  |  |  |  |  |
|  | T Sind Wände frei von Beschädigungen? |  |  |  |  |  |
|  | T Ist die Raumdecke frei von Beschädigungen? |  |  |  |  |  |
|  | T Sind Arbeitsflächen, Möbeloberflächen frei von Beschädigungen? |  |  |  |  |  |
|  | T Sind Fußbödenabläufe abgedichtet, verschlossen oder aufgekantet (ab S2)? |  |  |  |  |  |
|  | T Sind Arbeitstischabläufe (Arbeitsplatten) aufgekantet? |  |  |  |  |  |
|  | O Sind Werkbänke, Abzüge, Zentrifugen, Autoklaven geprüft? |  |  |  |  |  |
|  | T Haben Autoklaven eine thermische Abschaltsicherung? |  |  |  |  |  |
|  | O Verfügen Sie für die biol. Agenzien bzw. Chemikalien über die vorgegebenen Transportbehälter? |  |  |  |  |  |
|  | O Ist die sachgerechte Entsorgung aller anfallenden Abfälle (auch infektiöser Abfälle) gewährleistet? |  |  |  |  |  |
|  | O Sind für die Erste Hilfe ein Verbandkasten sowie Verbandbuch und Ersthelfer vorhanden? |  |  |  |  |  |
| Allergene, toxische Stoffe von Mikroorganismen | T Arbeiten mit biologischen Agenzien unter entsprechenden Sicherheitswerkbänken (Klasse 1-3, DIN 12950) durchgeführt? |  |  |  |  |  |
| u.ä. gentechnisch verän-derte Organismen, | T Sind Pipettierhilfen vorhanden? |  |  |  |  |  |
| Infektionsgefahr durch Mikroorganismen / Viren | O Erfolgt Einstufung der biologischen Agenzien gemäß TRBA 450 “Einstufungskriterien für biologische Arbeitsstoffe”? |  |  |  |  |  |
|  | O Wird regelmäßige Identifizierung der gentechnisch veränderten Organismen (GVO) durchgeführt? |  |  |  |  |  |
|  | O Werden Überprüfung und Wartung der Sicherheitswerkbänke durchgeführt? |  |  |  |  |  |
|  | T Wird Aerosolbildung vermieden (geschlossene Gefäße, offene Gefäße in Sterilbänken vorgehalten)? |  |  |  |  |  |
|  | O Sind spezielle Betriebsanweisungen für die Sicherheitswerkbänke vorhanden? |  |  |  |  |  |
|  | O Sind spezielle Betriebsanweisung gemäß § 12 Abs. 2 GenTSV vorhanden? |  |  |  |  |  |
|  | O Ist Hygieneplan in Laboratorien der Schutzstufe S1, S2, S3 ausgehängt und wird umgesetzt? |  |  |  |  |  |
|  | O Werden Zutrittsbeschränkungen für S- Laboratorien eingehalten? |  |  |  |  |  |
|  | P Sind geeignete Schutzhandschuhe beim Umgang mit biologischen Arbeitssoffen vorhanden und werden auch benutzt? |  |  |  |  |  |
|  | O Ist Hautschutzplan ausgehängt und wird beachtet? |  |  |  |  |  |
| Infektion durch Tiere und Pflanzen | P Wenn nötigt, werden Schutzimpfungen angeboten? |  |  |  |  |  |
|  | O Wird den Mitarbeitenden arbeitsmedizinische Vorsorge angeboten? |  |  |  |  |  |
|  | O Stellen Sie Desinfektionsmittel/-verfahren (z.B. Autoklaven) für Geräte und Materialien zur Verfügung? |  |  |  |  |  |
|  | O Stellen Sie Desinfektionsmittel für die Händedesinfektion zur Verfügung? |  |  |  |  |  |
|  | O Sorgen Sie für einen sicheren Transport der biologischen Arbeitsstoffe innerhalb des Labors und im Gebäude? |  |  |  |  |  |
| Infektionsgefahr S 2-Tätigkeiten | O Werden Tätigkeiten im S2-Bereich nur Personen übertragen, die eine abgeschlossene Ausbildung haben oder die von einer fachlich geeigneten Person unterwiesen sind und beaufsichtigt werden? |  |  |  |  |  |
|  | O Sind die Mitarbeiter über die für sie infrage kommenden Maßnahmen zur Immunisierung unterrichtet worden? |  |  |  |  |  |
|  | O Sind die Handwaschplätze mit – fließendem kalten u. warmen Wasser – Desinfektionsmittelspendern – Seifenspendern – Handtüchern zum einmaligen Gebrauch – Hautpflegemitteln ausgestattet? |  |  |  |  |  |
|  | O Wird den Beschäftigten Schutzkleidung in ausreichender Stückzahl zur Verfügung gestellt, wenn die Kleidung mit Krankheitserregern in Kontakt kommen? |  |  |  |  |  |
|  | O Wird durch das Institut die Desinfektion, Reinigung und Instandhaltung der Schutzkleidung übernommen? |  |  |  |  |  |
|  | O Sind in einem Hygieneplan Maßnahmen zur Desinfektion, Reinigung und Sterilisation sowie zur Ver- und Entsorgung festgelegt und wird ihre Durchführung überwacht? |  |  |  |  |  |
|  | O Werden benutzte Instrumente und Laborgeräte vor einer Reinigung desinfiziert? |  |  |  |  |  |
|  | O Werden spitze, scharfe und zerbrechliche Gegenstände in durchstichsicheren Behältnissen gesammelt und entsorgt? |  |  |  |  |  |
|  | O Wird eine gesundheitsschädigende Einwirkung von Desinfektionsmitteln auf die Beschäftigten verhindert? |  |  |  |  |  |
|  | O Wird Abfall in ausreichend widerstandsfähigen, dichten und erforderlichenfalls feuchtigkeitsbeständigen Einwegbehältern (Tüten) gesammelt? |  |  |  |  |  |

Gefährdungsbeurteilung gemäß Biostoffverordnung

Beim Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen sind die Bogen A-C entsprechend auszufüllen.

Bogen A

Zur Beurteilung der biologischen Arbeitsstoffe gemäß § 4 der Biostoffverordnung betreffend gezielte und nicht gezielte Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen in Laboratorien und sonstigen experimentellen Einrichtungen.

Bogen B

Zur Beurteilung von gezielten und nicht gezielten Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen in Laboratorien und sonstigen experimentellen Einrichtungen zur Beurteilung der Schutzmaßnahmen der Schutzstufen S1 und S 2 gemäß § 5 der Biostoffverordnung.

Bogen C

Bei nicht gezielten Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen gemäß §§ 6 und 9 Biostoffverordnung.

| Sonstige Gefährdungen | Maßnahmen: |  |  | Anforderungen erfüllt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T technisch | O organisatorisch | P personenbezogen | ja | nein |  | entfällt |
| Hautbelastung: • Säuren, Laugen • Lösungsmittel • Öle, Fette • hautreizende und sensibilisierende Stoffe • Hautaustrocknung | O Hautschutzplan: geeignete Hautschutzmittel, Hautreinigungsmittel, Hautpflegemittel vorhanden? P Bei Latex-Allergien: Handschuhe aus Ersatzmaterial vorhanden? O Hautschutzplan ist erstellt und den Mitarbeitern bekannt gegeben: Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemittel? O Tragedauer flüssigkeitsdichter Handschuhe wurde reduziert? O Vorsorgeuntersuchungen werden angeboten? O Geeignete Schutzhandschuhe gemäß Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt werden verwendet? O Hautschutzprodukte gemäß Hautschutzplan werden verwendet? O Bei Latex-Allergien werden geeignete Handschuhe aus Ersatzmaterial verwendet? O Werden länger als 4 Stunden am Tag Handschuhe getragen? |  |  |  |  |  |  |

| Vorhersehbare Betriebsstörungen bei Anlagen und Geräte | Maßnahmen: |  |  | Anforderungen erfüllt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T technisch | O organisatorisch | P personenbezogen | ja | nein |  | entfällt |
| Wartungen Prüfungen Defekte | O Sicherheitsrelevante Abschaltungen werden geplant, Beschäftigten informiert und durchgeführt? O Werden zur Reparaturmaßnahmen Fachpersonal mit der Voranmeldung eingesetzt? O Melden sich die Fremdfirmen vor Beginn der Arbeiten beim Laborleiter an? T Werden Defekte an den Geräten oder Maschinen durch einen Signal (Warnlampe, Speaker, etc.) angezeigt? |  |  |  |  |  |  |